# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

# IНСТРУКЦIЯ № 168

з техніки безпеки під час роботи на абразивному верстаті (електроточилі)

І. Загальні положення

1.1. До роботи допускаються тільки особи, які пройшли відповідне навчання, або в процесі навчання під керівництвом вчителя, майстра виробничого навчання.

1.2. Під час роботи на верстаті через вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів можливі такі ушкодження:

- травмування очей (поранення, опіки, запорошення);

- замотування волосся і скальпування;

- поранення обличчя, тіла в наслідок відлітання осколків абразива чи інструмента, через великий зазор підручника;

- ураження електрострумом;

- пожежа в майстерні (опіки, отруєння чадним газом);

- поранення гостро заточеним інструментом.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг.

2.2. Перевір надійність кріплення захисних засобів, на небезпечних місцях верстата: захисного кожуха біля абразивного круга і кінців шпинделя, а також справність захисного екранчика, та витяжної вентиляції.

2.3. Оглянь і переконайся, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

2.4. Перевір справність захисного заземлення (занулення) верстата.

2.5. Установи підручник для заточування інструментів на відстані 2-3 мм. від абразивного круга і надійно закріпи його.

2.6. Надінь захисні окуляри, або опусти запобіжний екран.

2.7. Перевір верстат на холостому ходу, попередньо відійшовши в сторону від небезпечної зони напроти круга.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При заточуванні інструмента необхідно підтримувати його руками, плавно, без ривків і зусиль підводити до абразивного круга трохи вище його горизонтальної осі.

3.2. Не нахиляйся до заточуваного інструмента під час спостереження за ходом заточування. Момент дотику круга до інструмента визначай по іскрі. Момент закінчення заточування визначай після того, як інструмент виведений в безпечну зону.

3.3. Забороняється:

- заточувати на пошкодженому крузі;

- працювати без захисного екрана або окулярів;

- стояти в площині обертання абразивного круга;

- заточувати на боковій поверхні круга;

- визначати рукою на дотик гостроту і рівність заточених інструментів;

- класти предмети на корпус верстата;

- відходити від верстата до повної зупинки вала з абразивним кругом;

- працювати без головного убору, без спецодягу;

- допускати до роботи сторонніх осіб;

- працювати на несправному обладнанні (верстаті, пристосуванні, інструменті) та без належних захисних огорож та кожухів;

- працювати без передбачуваних засобів індивідуального захисту;

- працювати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

- на робочому місці користуватися відкритим вогнем;

- зберігати на робочому місці вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини;

- виконувати роботи не передбачені технологічним процесом;

- порушувати встановлені техпроцесом режими різання;

- в процесі роботи тримати заготовку руками;

- знімати з верстата стружку руками або здувати ротом;

- працювати при відсутності або несправності заземлюючого пристрою в т.ч. відсутності протоколів електротехнічних вимірів опору контуру заземлення (занулення) та ізоляції електрокабелів;

- виконувати роботу на одному верстаті одночасно двома і більше працівниками (учнями);

- використовувати місцеве освітлення напругою більше 36 В;

- ремонтувати електричну частину верстата;

- працювати в стані поганого самопочуття (запаморочення, головний біль, підвищена температура).

ІV. Вимоги роботи після закінчення роботи

4.1. Вимкни верстат. Після закінчення обертання круга витри пил з верстата за допомогою щітки.

4.2. Приведи індивідуальні засоби захисту, та себе в порядок.

4.3. Верстат здай вчителеві чи майстру виробничого навчання.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь якої аварiйної ситуацiї необхідно негайно повiдомити керiвника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної ситуації. Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити відповідні аварійні служби та служби допомоги.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)