Затверджено

Наказом директора

від  «__» ________________ 2023 р. № ____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПИЛЯННІ ДЕРЕВИНИ

1.Загальні положення.

1.1. До занять у шкільних майстернях допускаються особи, що не мають медичних протипоказань та ознайомлені з інструкціями з охорони праці.

Небезпечні чинники:

- дрібні порізи ножівками, пилками, лобзиком;

- поранення ніг інструментом, що впав;

- поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

1.2 Кожен учень повинен знати й виконувати правила безпечної праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми й правила.

1.3 Учні повинні :

- своєчасно з’явитися на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або чергового по шкільній майстерні зайняти своє робоче місце, перехід учнів на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється;

-  залишати шкільну майстерню можна тільки після дзвінка й дозволу вчителя;

-  використовувати навчальний час для виконання завдань й не займатися зайвими справами, розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену роботу;

- під час перерви всі учні виходять із майстерні  (крім чергових).

1.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог :

- працюйте на справному устаткуванні;

- використовуйте справний, добре налагоджений інструмент;

- використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, а й отримати

травму;

- не перевіряйте ріжучу кромку інструмента руками. Для цього слід використовувати тренувальні

заготовки;

- передавайте ріжучий та колючий інструмент ручкою вперед;

- не кладіть інструмент ріжучою кромкою догори й до себе;

- не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших;

- користуйтеся правильними прийомами роботи;

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1Правильно одягніть спецодяг ( застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під

головний убір).

2.2.Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3.Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

2.4.При закручуванні тятиви лучкової пилки не слід близько нахилятися до неї, бо закрутка може вдарити по обличчю.

2.5.Переносити пилку належить при опущеній руці.

2.6.Підготовте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

2.7.Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя .

3.Вимоги безпеки під час роботи.

3.1.Під час практичної  роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

3.2.Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.3.Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, але й

отримати травму.

3.4.Щоб не поранитись різальним інструментом, не слід класти його лезом догори, до себе.

3.5.Стежте за натягом полотна лучкової пилки.

3.6.Застосовуйте напрямний брусок під час запилювання.

3.7.Не слід тримати ліву руку під час пиляння близько до зубів пилки.

3.8. Товщина матеріалу, що розрізається, повинна перекривати 3-4 зуби пилки.

3.9. Не відволікайтеся під час роботи і не відвертайте увагу інших.

3.10.Під час перерви у роботі пилку розміщують у вертикальному положенні (зубами до

верстака), прилучивши її до протилежного (від працюючого) боку кишки верстака.

3.11.Утримуйте робоче місце в чистоті.

3.12.Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

3.13.Інструменти загального користування беріть із дозволу вчителя і відразу після

користування повертайте їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення  роботи.

4.1.Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2.Приведіть інструменти у справний стан.

4.3.Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.4.Покладіть інструменти в порядок, установлений вчителем.

4.5.Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.6.Після виходу учнів  чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях.

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, робота припиняється, чергові забезпечують огородження небезпечної зони, повідомляють про небезпеку.

5.2. При виявленні несправності інструменту одразу припинити роботу, вимкнути її та повідомити вчителя.

5.3. При нещасних випадках потрібно надати першу допомогу (долікарняну) потерпілому і вжити заходів із надання йому медичної допомоги.

5.4. У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, у першу чергу рятування та евакуація.

Розробив вчитель

трудового навчання:                                                            /Колісецький В. О./

УЗГОДЖЕНО:

Інженер служби охорони праці :                                         ________________________

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи:                                             ________________________

Голова ПК профспілки:                                                   ________________________