- Послідовне з’єднання провідників

Ми вже знаємо два способи з'єднання елементів в електричному колі:

а – послідовне; б – паралельне

З послідовним з’єднанням ви вже зустрічалися, а тепер розглянемо його детальніше.

При послідовному з’єднанні споживачів (провідників) їх з’єднують по черзі один за одним без розгалужень проводів між ними.

Зверніть увагу: якщо один із послідовно з’єднаних провідників вийде з ладу, то решта теж не працюватимуть, бо коло буде розімкненим.

Проведемо дослід

Розглянемо електричне коло з послідовно з'єднаних джерела струму, двох електроламп, амперметра та вимикача. Замкнемо електричне коло та  виміряємо силу струму на різних ділянках електричного кола.

I1=0,4 А                                                          I2=0,4 А

I3=0,4 А

У разі послідовного з'єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові:

I=I1=I2=I3

Проведемо дослід

Виміряємо напругу на різних ділянках електричного кола, яке складене з послідовно з’єднаних провідників.

U1=6 В                                                         U2=6 В

U=12 В

Загальна напруга U на двох послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруги U1 на першому провіднику та напруги U2 на другому провіднику:

U=U1+U2

2. Формула для розрахунку опору

Для обчислення загального опору R ділянки кола, яка складається з двох послідовно з’єднаних провідників опорами R1 і R2, скористаємося співвідношенням:

U=U1+U2

Застосувавши закон Ома, можемо переписати це співвідношення так:

IR=I1R1+I2R2

В разі послідовного з’єднання:

I1=I2=I

Одержимо:

IR=IR1+IR2            =>           IR=I(R1+R2)           =>            R=R1+R2

Якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з’єднаних провідників, загальний опір ділянки дорівнює сумі опорів окремих провідників:

R=R1+R2

3. n послідовно з’єднаних провідників

Отримані співвідношення для сили струму, напруги та опору справджуються для будь-якої кількості послідовно з’єднаних провідників:

I=I1=I2=...=In

U=U1+U2+...+Un

R=R1+R2+...+Rn

n – кількість провідників

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1.	Резистори, опори яких 2 і 3 Ом, з’єднані послідовно й підключені до джерела постійної напруги 15 В. Яким є опір цієї ділянки кола? Знайдіть силу струму в колі та напругу на кожному резисторі.

2.	Резистори, опори яких 30 і 60 Ом, з’єднані послідовно й підключені до батарейки. Напруга на першому резисторі 3 В. Яка напруга на другому резисторі?

3.	У коло ввімкнені послідовно три провідники опорами 5, 6 і 12 Ом відповідно. Яка сила струму в колі і яку напругу прикладено до кінців кола, якщо напруга на другому провіднику 1,2 В?

4. Опір лампи N2 дорівнює 100 Ом. Знайдіть опір лампи N1. Чому дорівнює сила струму в колі та загальний опір двох ламп.

2. Паралельне з’єднання провідників

Як з’єднують електричні лампи в шкільному кабінеті, щоб при виходу із ладу однієї лампи інші працювали? (Паралельно)

Як обчислити силу струму, напругу та опір за умови паралельного з’єднання провідників?

При паралельному з’єднанні споживачів (провідників) виводи кожного з них приєднують до спільної для всіх пари затискачів (вузлові точки кола).

Зверніть увагу: якщо одна з паралельно з’єднаних ламп вийде з ладу, то друга продовжить світитися, бо через її нитку розжарення все одно буде проходити струм.

Проведемо дослід

Розглянемо електричне коло, що містить дві паралельно з’єднані лампи, які через ключ з’єднані з джерелом струму. Замкнемо електричне коло та  виміряємо наругу на різних ділянках електричного кола.

U1=12 В                                                         U2=12 В

Загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників є однаковою:

U=U1=U2

U=12 В

Проведемо дослід

Розглянемо те саме електричне коло й будемо вимірювати амперметром силу струму на різних ділянках кола.

I1=0,8 А                                                          I2=0,8 А

У разі паралельного з'єднання провідників сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях (окремих вітках):

I=I1+I2

I=1,6 А

2. Формула для розрахунку опору

Щоб обчислити загальний опір R ділянки кола, яка складається з двох паралельно з’єднаних ламп, скористаємося співвідношенням:

I=I1+I2

Позначивши опори ламп як R1 і R2 та застосувавши закон Ома, можемо переписати це співвідношення у вигляді:

UR=U1R1+U2R2

В разі паралельного з’єднання:

U1=U2=U

Одержимо:

UR=UR1+UR2             =>          1R=1R1+1R2

3. n паралельно з’єднаних провідників

Отримані співвідношення для напруги, сили струму та опору справджуються для будь-якої кількості паралельно з’єднаних провідників:

U=U1=U2=...=Un

I=I1+I2+...+In

1R=1R1+1R2+...+1Rn

n – кількість провідників

Середній рівень

1. Резистори з опорами 75 Ом і 300 Ом з’єднані паралельно. Обчисліть загальний опір ділянки кола. У якому з резисторів сила струму більше? Чому?

2. Який резистор треба з’єднати паралельно з резистором у 300 Ом, щоб одержати загальний опір 120 Ом?

Достатній та високий рівні

1.	Резистори з опором 3 і 6 Ом з’єднані паралельно. Визначте загальний опір ділянки кола, силу струму в другому резисторі й на всій ділянці кола, якщо сила струму в першому резисторі дорівнює 2 А.

2. В освітлювальну мережу кімнати ввімкнені паралельно дві електричні лампи, опір яких 200 і 300 Ом. Напруга в мережі 220 В. Визначте силу струму в кожній лампі, силу струму в підвідних проводах, загальний опір обох ламп.

3. Амперметр А показує силу струму 1,6 А за напруги 120 В. Опір резистора R1 = 100 Ом. Визначте опір резистора R2 й показання амперметрів А1 і А1.

4. Три провідники опором 2, 3 і 6 Ом з’єднані паралельно. Визначте розподіл сили струму, якщо в нерозгалуженій частині кола сила струму дорівнює 12 А. Яка напруга на кінцях кожного провідника?

3. Мішане з’єднання провідників

Електричні кола, з якими доводиться мати справу на практиці, складаються з кількох різних споживачів, які можуть бути з’єднані між собою послідовно, паралельно або послідовно й паралельно (змішане з’єднання).

У разі розрахунку складних кіл зі змішаним з’єднанням провідників зручно покроково спрощувати схему.

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Провідники з опорами R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом з’єднані за схемою, зображеною на рисунку. Знайдіть опір цього кола.

2.	В електричному колі зображеною на рисунку R1 = 3 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом Знайдіть R, I, I1, I2, I3, U1, U2, U3 якщо напруга на зображеній ділянці кола дорівнює 36 В.

3.	Знайдіть силу струму в кожному резисторі. Опір кожного резистора 120 Ом, а напруга на ділянці кола 33 В.

При розв’язанні даної задачі будемо покроково спрощувати схему.

а)                                                                       б)

в)                                                                       г)

Задачі для самостійної роботи

1.	Обчисліть опір ділянки електричного кола. Опір кожного резистора становить 2 Ом.

2.	Чотири провідники з’єднані, як показано на схемі, і приєднані до джерела постійної напруги 18 В. Визначте загальний опір і силу струму в кожному провідникові.