УРОК № 8

ТЕМА. Технологія виконання швів «козлик» та «оксамитовий»

Мета: формувати в учнів уміння виконувати шви «козлик» та «оксамитовий»; сприяти розвитку логічного мислення; формувати естетичні смаки; виховувати культуру праці.

Інструменти, матеріали, наочність: зразки вишиванок, швацьке приладдя, аркуші в клітинку, клаптики тканини, інструкційні картки.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

• Перевірка присутніх на уроці.

• Перевірка наявності інструментів і матеріалів, необхідних для уроку.

ІІ. Повторення і закріплення матеріалу

1. Розглянути графічні зображення швів і вказати, до якої техніки виконання вони належать.

Рисунки (петельний, тамбурний, стебловий).

2. Який шов вишивається однаковими взаємно перпендикулярними стібками?

3. Який шов складається з чотирьох стібків — двох діагональних і двох взаємно перпендикулярних?

4. Дайте характеристику шву «півхрест».

5. Які вироби можна вишивати швом «косий хрестик»?

ІІІ. Актуалізація опорних знань

• Як ви думаєте, звідки пішла назва шва «козлик»? Що він на гадує? Розглянути вишиванки зі швами «козлик», «оксамитовий», «хрестик», порівняти їх.

• Що в них спільного, до якого виду швів вони відносяться? (Усі вони нагадують хрестик, відносяться до хрестоподібних швів, але виконуються по-різному)

IV. Мотивація навчальної діяльності

Шов «козлик» нагадує козли для розпилювання дров. Звідти він і отримав свою назву. Існує багато варіантів цього шва. Ним нетільки підшивають краї виробів, оздоблюють одяг і предмети побуту, але вишивають квіти і листя.

V. Повідомлення теми уроку

VI. Постановка завдань перед учнями

Знати: техніку виконання швів «козлик», «оксамитовий», правила техніки безпеки під час виконання ручних робіт.

Уміти: організувати робоче місце, правильно виконати шви.

VII. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика шва «козлик»

Цей шов виконується зліва направо поперемінно знизу вгору, згори вниз. Під час виконання шва голка рухається горизонтально справа наліво. У місцях перехрещення кожен наступний стібок кладуть поверх попереднього. На лицьовому боці шов утворює ряд перехрещених стібків, а на звороті — два ряди паралельних штрихпунктирних ліній, утворених маленькими стібками. Шов «козлик» буває вузьким і широким. Це залежить від відстані між верхнім та нижнім його краями. За висотою шов від початку до кінця повинен бути однакового розміру. Виконуючи цей шов, необхідно стежити, щоб відстань між проколами голки була однаковою, нитку при цьому не затягувати, на виворітному боці стібки повинні бути однакової довжини й розташовуватися по паралельних прямих лініях. Існує багато варіантів цього шва. Якщо шов «козлик» вишити різнокольоровими нитками у два, три і більше рядів, тоді він називається «оксамитовий» або «шотландка». Залежно від техніки виконання шов «козлик» буває: «козлик зі швом уперед голка», «козлик зі змійкою», «козлик із верхоплутом» тощо.

2. Послідовність виконання шва «козлик»

1. Закріпити нитку, відступивши 2–3 см від лівого зрізу тканини.

2. Намітити дві паралельних лінії, по яких буде рухатися голка. На одній із ліній буде знаходитися закріпка (наприклад, на нижній).

3. Уколоти голку по верхній лінії на шість ниток правіше закріпки.

4. Виколоти голку на три нитки лівіше від місця вколювання.

5. Відрахувати від закріпки вправо дев’ять ниток.

6. Виконати стібок по нижній лінії, уколоти голку.

7. Виколоти голку на три нитки лівіше від місця вколювання.

8. По верхній лінії від місця вколювання першого стібка відрахувати вправо шість ниток тканини, уколоти голку.

9. Виколоти голку на три нитки лівіше від місця вколювання.

10. Наступні стібки виконати в тій же послідовності.

11. Закріпити кінець шва.

12. Перевірити якість виконання (висота всіх стібків повинна бути однаковою, щоб верхні й нижні проколи голки утворювали дві паралельних лінії, стібки повинні бути виконані на однаковій відстані).

3. Послідовність виконання «оксамитового» шва

1. Виконати шов «козлик».

2. Засилити в голку нитку іншого кольору (підібрати нитку за кольоровою гамою).

3. Закріпити нитку на дві нитки тканини правіше попередньої закріпки.

4. Виконати шов «козлик», зміщуючи його по верхній і по нижній лініях на дві нитки вправо.

5. Закріпити кінець шва на дві нитки тканини правіше закріпки попереднього шва.

6. Перевірити якість виконання.

4. Повторення правил безпечної праці під час виконання практичної роботи

VIII. Практична робота

Виконання швів «козлик», «оксамитовий»

а) Прошити шов по аркушу в клітинку.

б) Прошити вивчені шви по тканині.

в) Вишивання елементів візерунка швом «козлик» та «оксамитовий».

ІХ. Підведення підсумків уроку

1. Звідки шов «козлик» отримав таку назву?

2. Назвіть його різновиди.

3. Коли цей шов можна використати в шитті?

4. Які вимоги до виконання «оксамитового» шва?

5. Що можна вишивати швом «козлик» та різновидами цього шва?

Х. Домашнє завдання

Прошити шви, перевірити якість виконання.

ХІ. Оцінювання роботи учнів на уроці

ХІІ. Прибирання робочого місця і приміщення

Джерела:

1.  Усі уроки трудового навчання (дівчата). 5–6 класи. Інваріантний модуль / В. Г. Чемшит, С. В. Ляшенко, Л. А. Кузуб, Л. І. Гусєва. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 208 с. :           іл., табл. — (Серія «Усі уроки»).

2. Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність. 5–12 класи / За ред.             О. М. Коберника, О. М. Коберник, В. В. Бербец, Н. В. Дубова та ін. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 256, [1] с.: іл., табл. — (Серія «12-річна школа»)

3. Неповторне мистецтво аплікації. 8–9 клас [Текст] — Х. : Вид. група «Основа», 2009. —   96 с.: іл. — (Серія «Трудове навчання»).

4. Сайти: http://pixant.ru

www.krestikov.net

www.znaika.com.ua

www.detikakdeti.ru

www.poznayka.ru

www.babylessons.ru