Затверджено:

Директор:       Кузь Л.І.

(прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №10

під час роботи на деревофугувальному верстаті

1. Загальні положення

До роботи на деревофугувальному верстаті допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд, ввідний та первинний інструктажі з охорони праці.

Небезпечність у роботі:

поранення рук під час роботи без колодок і штовхачів;

пошкодження рук під час роботи без засобів захисту: паса, ножового вала;

поранення рук під час роботи з неправильно встановленим ножем.

1.3. Утримуйте у чистоті обладнання та приміщення, слідкуйте за і: справністю заземлюючих пристроїв, наявністю діелектричних килимків біля І верстата.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

Приберіть усе зайве з робочого місця.

Перевірте, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

Перевірте міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що механічно закривається.

На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працюйте одночасно на фугувальній і круглопиляльній частинах верстатах.

Переконайтесь у надійності кріплення, заземлення, занулення верстата.

Перевірте верстат на холостому ходу.

Перед самим початком роботи на верстаті одягніть захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

При ручній подачі заготовок користуйтесь навідними колодками або штовхачами.

Користуйтесь натискним пристроєм. Заборонено притискувати деталь рукою.

Під час обробки деталей, довжина яких більша за довжину робочого стола, користуйтесь роликовими опорами. У гіршому випадку обробляйте деталь удвох (один подає, другий приймає її і підтримує деталь до кінця обробки).

Не працюйте на верстаті, якщо вищерблені гостроскошена накладка і штовхач.

Складайте матеріали і деталі так, щоб вони не заважали працювати.

Не змітайте стружок або трісок на ходу верстата.

Якщо необхідно відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтеся повної зупинки.

Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнений ножовий вал, який продовжує обертатися.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Зупиніть верстат.

Після припинення обертання ножового вала приберіть з верстата стружку і витріть пил. Прибирання здійснюйте спеціальною щіткою.

Розкладіть пристрої та інструменти на встановлені місця.

Приведіть себе і спецодяг в порядок.

Вимийте руки і обличчя з милом

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупинити обладнання необхідно у таких випадках:

при появі у механізмі верстата незвичних стуків;

при виявленні у деревині сторонніх предметів;

-	якщо при дотику до деталей рами відчувається дія електричного струму.

В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу електроживлення.

Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності  _______________________      Манько І.О.

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________  Кузь Л.І.

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________

(підпис)