Затверджено:

Директор:       Кузь Л.І.

(прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

Інструкція з охорони праці

в навчальних майстернях № 15

Загальні положення

До занять в шкільних майстернях допускаються особи, що не мають медичних протипоказань та ознайомлені з інструкціями з охорони праці.

Кожен учень повинен знати й виконувати правила безпечної праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми й правила.

Учні повинні:

своєчасно являтися на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або чергового по шкільній майстерні зайняти своє робоче місце, перехід учнів на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється;

залишати шкільну майстерню можна тільки після дзвінка й дозволу вчителя;

використовувати навчальний час для виконання завдання й не займатися зайвими справами. розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену роботу;

економко використовувати електричну енергію, матеріали;    .

під час перерви всі учні виходять із майстерні (крім чергових).

При виконанні робіт в шкільній майстерні необхідно:

дотримуватися технологічної дисципліни;

дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів;

утримувати в чистоті робоче місце.

.	Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:

працюйте на справному устаткуванні;

використовуйте справний, добре налагоджений інструмент;

використовуйте інструмент за призначенням. В противному разі можна не тільки зіпсувати його, а й отримати травму;

не перевіряйте ріжучу кромку інструмента руками. Для цього слід використовувати тренувальні заготовки;

передавайте ріжучий та колючий інструмент ручкою вперед;

не кладіть інструмент ріжучою кромкою догори і до себе;

не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших;

користуйтеся правильними прийомами роботи;

дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

Вимоги безпеки перед початком роботи

Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання на урок.

Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності.

Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

Вимоги безпеки під час роботи

Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив вчитель.

Використовуйте робочий час тільки для виконання завдання, не займайтесь сторонніми справами та розмовами, не ходіть без справи по майстерні і не заважайте іншим.

Утримуйте в чистоті робоче місце.

Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя і водночас після користування повернути їх.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

Приведіть у справний стан інструменти (зніміть заусениці, очистіть напилки від стружки).

Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

Покладіть інструменти в порядок, встановлений вчителем.

. Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу вчителя.

. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях

. Негайно повідомте вчителя:

при виявленні несправностей під час роботи;

у випадку пожежі;

при ознаках нездужання або захворювання;

у випадку отримання травми чи ушкодження.

При роботі на токарному верстаті з обробки деревини

Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин.

Установіть підручник із зазором 2-3 мм від деталі, що обробляється, і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.

Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

Щоб уникнути травм під час роботи:

не нахиляйте голову близько до верстата;

не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

не заміряйте деталь до повної зупинки верстата;

не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

не залишайте ввімкнутий верстат.

У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.

При розмічанні

Надійно закріпіть заготовку притискними гвинтами верстака. При використанні пристроїв будьте особливо уважними. Слідкуйте, щоб довгомірні заготовки не заважали сусідам. Особливо уважним слід бути при використанні рисувалки та шила, надмірні зусилля можуть призвести до поранення.

Не можна виконувати розмітку, тримаючи заготовку на колінах.

При пилянні деревини

Щоб не поранитись різальним інструментом, не слід класти його лезом догори, до себе.

Стежте за натягом полотна лучкової пилки.

Застосовуйте напрямний брусок під час запилювання.

Не слід тримати ліву руку під час пиляння близько до зубів пилки.

Товщина розрізуваного матеріалу повинна перекривати 3-4 зуби пилки.

При закручуванні тятиви лучкової пилки не слід близько нахилятися до неї, бо закрутка може вдарити по обличчю.

Під час перерви у роботі пилку розміщують у вертикальному положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від працюючого) боку кришки верстака.

Переносити пилку належить при опущеній руці.

При струганні деревини

Залізко стругальних інструментів не повинно мати задирок, тріщин і вм'ятин.

Усі стругальні інструменти треба класти на робоче місце боком, різцем від себе.

Надійно закріплюйте оброблювану заготовку притискними гвинтами верстака.

Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками.

Стругання виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори, підкладні дошки.

Налагоджуючи стругальний інструмент, не допускайте, щоб залізко випало з колодки. Вибиваючи клин або залізко, інструмент треба тримати над верстаком.

Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної деталі.

При довбанні та різанні деревини стамесками

Хвостовики стамесок і доліт повинні бути щільно насадженими на ручки.

Ручки стамесок і доліт для запобігання розколювання повинні бути стиснуті металевими кільцями.

Леза доліт і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм'ятин.

Передавати інструмент з рук у руки необхідно лише ручкою вперед.

Надійно закріпіть оброблювану заготовку притискними гвинтами верстака.

Не дозволяється різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку.

Довбання слід виконувати в напрямі від себе.

Не можна різати деревину стамескою в напрямі руки, яка підтримує деталь.

При складанні столярних виробів

Клей для склеювання готує вчитель.

При використанні струбцин слідкуйте, щоб деталі не деформувалися від надмірних зусиль.

Після роботи ретельно вимийте руки з милом

При з'єднуванні деталей цвяхами прибивайте завжди тонку деталь до товстої.

Залежно від розмірів заготовки добирайте відповідну товщину цвяхів.

Молоток опускайте на всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

Цвях краще тримати плоскогубцями.

При з'єднуванні деталей шурупами перед закручуванням їх у заготовці потрібно зробити отвори, трохи менші, ніж діаметр шурупа.

При свердлінні деревини

Передавати інструмент з рук у руки необхідно лише свердлом до низу.

Не дозволяється тримати коловорот або дриль свердлом до себе.

При свердлінні треба міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні коловорота, дриля.

Під кінець свердління слід зменшувати натиск на дриль і обертати його повільніше.

Забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями рук.

При свердлінні наскрізних отворів під деталь слід підкладати дощечку.

При оздобленні виробів

Перед фарбуванням або лакуванням одягніть на руки гумові рукавички.

Наносьте покриття тільки в добре провітрюваному приміщені або на відкритому повітрі (випари лаків і фарб шкідливі для здоров'я).

У приміщенні, де виконується обробка, не можна користуватися електронагрівальними приладами.

Після закінчення роботи старанно вимийте руки з милом. Якщо Фарба не змивається, змочіть руки оліфою або нашатирним спиртом.

При роботі на токарно-гвинторізному верстаті

Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

Розмістіть заготовки та інструменти в певному порядку на приставній тумбочці або спеціальному пристрої.

Надійно закріпіть різець і деталь, яку обробляєте, вийміть ключ із патрона і покладіть у встановлене місце.

Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пускового механізму.

Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

Різець до деталі підводьте плавно, не допускайте збільшення перерізу стружки.

Зачищайте деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи.

Під час роботи з центрами перевірте, чи надійно закріплено задню бабку, стежте, щоб отвір у заготовці був правильним.

Стержень, який обробляєте, вибирайте такої довжини, щоб він виступав за межі верстата.

Під час роботи забороняється:

нахиляти голову близько до патрона;

передавати й приймати предмети через обертові частини верстата;

спиратися й класти лікті на верстат;

вимірювати деталі, змащувати їх, охолоджувати інструмент, чистити й прибирати з верстата стружку до його повної зупинки;

охолоджувати різальний інструмент або деталь, що обробляється, за допомогою ганчірки;

допускати вихід з-під різця довгої стружки;

зупиняти верстат, гальмуючи патрон рукою;

підтримувати або ловити рукою відрізану деталь;

залишати ввімкнутий верстат.

Перед вимиканням верстата відведіть різець від деталі.

У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.

Перед вимкненням верстата відведіть супорт.

При рубанні металу

Надійно закріплюйте заготовку в лещатах. При затисненні деталі важіль (вороток) опускайте плавно, не налягайте на нього тулубом і не вдаряйте молотком та іншими предметами.

Користуйтеся захисними окулярами та сітками, при рубанні крихкого металу відлітають стружки.

Бойок молотка повинен бути опуклої форми без забоїн і задирок.

При рубанні використовуйте гумові насадки на зубила.

Зубило направляйте так, щоб відрубані куски металу летіли у захисну сітку або переносний екран.

При випрямлянні та згинанні листового металу й дроту

Оберігайте руки від поранень, використовуючи рукавиці.

Надійно закріплюйте оправку на кришці верстака або затискуйте у лещатах.

При обпилюванні

При обпилюванні деталь затискують у лещатах так, щоб оброблювана поверхня виступала над губками лещат на висоту 5-10 мм.

Обпилюючи кромки листового металу, його закріплюють у лещатах між дерев'яними брусочками.

Робочі рухи спрямовують уздовж листового металу.

Забороняється користуватись напилками, у яких немає ручок або з ручками, що тріснули.

Не бийте ручкою напилка об деталь, лещата, тому що ручка може розколотись й поранити руку хвостовиком.

Не перевіряйте, пальцями якість обробленої напилком поверхні.

Не підгинайте пальці лівої руки, щоб при зворотному русі не поранити їх об зажату у лещатах деталь.

При різанні листового металу ножицями

Ручки ножиць надійно закріплюйте у лещатах.

Не кладіть пальці лівої руки на риски розрізу.

При різанні важких заготовок відрізану частину заготовки підтримуйте рукою та вживайте підставки.

Будьте обережними, щоб не защемити праву руку під кінцем ручок ножиць.

У місці розрізу краї листа дуже гострі, тому стежте, щоб не поранити ними рук і не порвати одяг. На ліву руку надіньте рукавицю.

При різанні металу ножівкою

Не допускайте слабкого або дуже сильного натягу ножівочного полотна: слабо натягнуте полотно може вискочити з рамки і розтріскатися, а сильно натягнуте полотно може лопнути, що дуже небезпечно для працюючого.

При затисканні заготовки в лещатах відпускайте повільно вороток, бо він може впасти і потовщеною частиною прибити пальці.

Оберігайте руки від поранень задирками.

При різанні важких заготовок відрізану частину заготовки підтримуйте рукою та вживайте підставки.

Забороняється працювати ножівкою без ручок, або з ручками, що мають тріщини й розколи.

На випадок відхилення полотна ножівки у сторону починайте різати, а не виправляйте перекіс зміненого напрямку руху полотна, тому що воно може зламатись.

При роботі на свердлильному верстаті

Перевірте наявність і надійність кріплення захисного кожуха передачі.

Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пускового механізму, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

Надійно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

Не користуйтесь свердлами зі спрацьованими конусними хвостовиками.

Плавно підводьте свердло до деталі, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості.

Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

Перед свердлінням необхідно відзначити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом, а металеві накернюють.

Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшуйте подачу.

Під час свердління на стіл під деталь підкладіть дерев'яну колодку.

Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

не нахиляйте голову близько До свердла;

не виконуйте роботи у рукавицях;

не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

не гальмуйте руками патрон або свердло;

не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

При нарізанні метричної різьби

Стежте за надійним закріпленням мітчика у воротку та плашки у плашкотримачі.

Перед нарізанням різьби стержень (для зовнішньої) і мітчик (для внутрішньої) змастіть маслом.

Перед нарізанням різьби виберіть діаметр заготовки (для зовнішньої) та діаметр свердла (для внутрішньої) за довідником.

При роботі на настільному горизонтально-фрезерному верстаті

Нещасні випадки під час роботи на фрезерному верстаті можуть трапитись при:

відсутності або несправності засобів захисту,

неміцного кріплення деталі, інструменту,

при роботі на несправному устаткуванні, несправним інструментом,

пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків інструменту (фрези),

захоплення одягу, волосся рухомими частинами, незакритими деталями верстата,

пошкодження очей,

несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення.

Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмобезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:

працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом;

при виявленні несправностей повідомте безпосередньо керівника, вчителя;

дотримуйтеся трудової дисципліни;

не залишайте робочого місця без дозволу вчителя;

перевірте наявність і надійність кріплення  захисних засобів з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата;

розмістіть заготовки та інструменти в певному порядку на приставній тумбочці або спеціальному пристрої;

перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пускового механізму;

перед початком роботи надіньте захисні окуляри;

користуйтесь  ключами,   що  відповідають  гайкам  і  головкам гвинтів;

виконуйте різання тільки з опущеним екраном. Під час роботи забороняється:

нахиляти голову близько до різального інструменту;

спиратися й класти лікті на верстат;

вимірювати деталі,  змащувати (охолоджувати) їх, чистити й прибирати стружку з верстата до його повної зупинки;

відходити від верстата, не вимкнувши його.

Перед вимиканням верстата відведіть різальний інструмент від заготовки.

Не переключайте рукоятки зміни швидкостей під час роботи.

У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.

При роботі з використанням переносних електроінструментів (дриля, шліфувалки, пилки, рубанка)

Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, переконайтеся у:

надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

якості та плавності руху всіх ходових частин;

правильності напряму обертання різального інструменту;

справності струмоведучого кабелю і захисного заземлення;

надійності роботи вимикача.

Отримайте монтерські діелектричні рукавиці й килимок, попередньо перевірте їх справність.

Стежте за тим, щоб у матеріалі, який обробляється, не було цвяхів та інших металевих предметів.

Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів.

Умикайте електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або іншому робочому місці.

Подавайте (натискайте) інструмент так, щоб не було різкого руху або поштовху.

Не працюйте під час вібрації електроінструменту.

Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент із мережі.

Ставте або кладіть інструмент у небезпечному положенні.

Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабелем живлення, не допускайте його скручування, згину та інших механічних впливів.

Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання електроінструменту з мережі живлення.

Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з не вимкненим електроінструментом.

При пошкодженні або загорянні електропроводів чи інструменту вимкніть рубильник.

При роботі на фугувальному верстаті

Перевірте, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

Перевірте міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що механічно закривається.

На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита.

Не працюйте одночасно на фугувальній і круглопиляльній частинах верстата.

Переконайтесь у надійності кріплення, заземлення, занулення верстата.

Перевірте верстат на холостому ходу.

Перед самим початком роботи на верстаті одягніть захисні окуляри.

При ручній подачі заготовок користуйтесь надійними колодками або штовхачами.

Користуйтесь натискним пристроєм. Заборонено притискувати деталь рукою.

Не працюйте на верстаті, якщо вищерблені, гостро скошені накладка і штовхач.

Складайте матеріали й деталі так, щоб вони не заважали працювати.

Не нахиляйте низько над верстатом голову.

Не змітайте стружок або трісок на ходу верстата.

Якщо необхідно відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.

Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнений ножовий вал, який продовжує обертатися.

При роботі на заточному верстаті

Перевірте надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана.

Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

Перевірте справність захисного заземлення, занулення верстата.

Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірте верстат на холостому ходу.

Перед початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран.

Під час заточування інструменту надійно утримуйте його руками, плавно підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

Не нахиляйтесь до заточувального інструменту для спостереження за ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначайте за іскрою.

Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокремлено від круга і виведено у безпечну зону.

Не визначайте на дотик гостроти й рівності заточених інструментів.

Не стійте у напрямі площини обертання абразивного круга.

Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.

Не кладіть на корпус верстата заточувального інструменту, шаблонів та інших предметів.

Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.

При використанні електричної плити

Слідкуйте за справністю електроарматури.

Для приготування їжі використовуйте емальований посуд.

Оберігайте нагрівальні елементи від потрапляння на них жиру і цукристих речовин.

Посуд з рідиною ставте на плиту перед її вмиканням, а знімайте після вимикання.

Вмикайте і вимикайте плиту сухими руками.

Не залишайте ввімкнену плиту без нагляду.

При роботі з ножами, терками

При нарізуванні будь-яких продуктів пальці лівої руки повинні міцно їх тримати і знаходитися на певній відстані від леза ножа.

Хліб, овочі та інші продукти нарізуйте на дошках.

Нарізувати продукти треба так, щоб лезо ножа було перпендикулярним до дошки.

Міцно утримуйте продукти при користуванні терками. Не обробляйте занадто малих частин.

При роботі з рідинами

Підлога має завжди бути чистою і сухою.

Слідкуйте за тим, щоб при закипанні рідина не виливалась через край.

Кришки гарячого посуду беріть коротким рушником і відкривайте від себе.

Не наливайте гарячу рідину у скляний посуд.

Остерігайтеся потрапляння крапель води у розігрітий жир — це спричинить появу бризок гарячого жиру.

При розкроюванні

Приколюючи викрійку до тканини, вістря шпильок спрямовуйте в один бік від себе.

Ножиці зберігайте з зімкнутими лезами в спеціально відведеному місці.

Під час розкроювання підтримуйте тканину пальцями лівої руки на безпечній відстані від вузького леза ножиць, що розташовуються під тканиною.

Передавайте ножиці з зімкнутими лезами кільцями вперед.

При ручному шитті

Зберігайте голки і шпильки у спеціально відведеному місці.

Не залишайте голки на робочому місці.

Не беріть голки та шпильки до рота.

Не користуйтеся для шиття іржавими голками.

Виконуйте шиття з наперстком.

При роботі на швейній машинці

Перевірте надійність заземлення електричної швейної машини.

Волосся обов'язково приберіть під косинку. Не допускайте звисаючих кінців галстуків, фартухів та ін.

Не нахиляйтеся близько до обертових частин.

Не тримайте пальці рук занадто близько до лапки, щоб голка їх не проколола.

Перед роботою переконайтеся у відсутності на лінії шва голок та шпильок.

При роботі з праскою

Вимикайте і вмикайте праску сухими руками. Не залишайте ввімкнуту праску без нагляду.

Ставте праску на спеціальну підставку.

Стежте за тим, щоб підошва праски не торкалася шнура.

Слідкуйте за відповідним режимом роботи праски, який відповідав би матеріалу виробу.

В приміщенні з бетонною підлогою під час прасування стійте на гумовому килимку.

При в'язанні

Розташовуйтесь на відстані один від одного не менш, аніж ЗО — 40см.

Гачок та спиці зберігайте у коробці в горизонтальному положенні.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності  _______________________      Манько І.О.

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________  Кузь Л.І.

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________