Затверджено:

Директор:       Кузь Л.І.

(прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОПАЯННЯ № 3

Загальні положення

До електропаяння допускаються особи, які не мають медичних протипоказань та пройшли спеціальне навчання і інструктажі з охорони праці.

Небезпечність у роботі:

опік бризками розплавленого металу або гарячим паяльником;

отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами й флюсами.

Вимоги безпеки до початку роботи

Одягніть спецодяг, заховайте волосся під головний убір.

Підготуйте і перевірте справність інструменту, електропаяльника і пристроїв, обов'язково переконайтесь у справності ручки електропаяльника і проводів.

Перевірте надійність заземлення робочого столу.

Переконайтесь, що поблизу місця роботи не має легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

Про виявлені несправності повідомте безпосереднього керівника, без його дозволу не розпочинайте роботи.

Вимоги безпеки під час виконання робіт

Обережно поводьтеся з електропаяльником,  не випускайте його з рук під час роботи, оберігайте від ударів.

Остерігайтесь бризок розплавленого припою, не доторкайтесь до гарячих місць руками.

Під час короткочасних перерв у роботі кладіть нагрітий електропаяльник на спеціальну підставку.

Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкніть електропаяльник. Не виймайте вилку зі штепсельної розетки за провід.

Під час паяння, лудіння і роботи з кислотами користуйтесь гумовими рукавицями і захисними окулярами.

Усі хімічні речовини, що застосовуються для паяння, тримайте у скляному посуді з притертими скляними пробками.

Травлення  виробів  перед  лудінням  здійснюйте у  витяжній шафі або у спеціально відведеному для цього приміщенні.

Будьте обережні з флюсами для паяльних робіт. Не розливайте їх на стіл, підлогу, одяг і взуття. Не змочуйте ними рук і не пробуйте на язик.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

Вимкніть електропаяльник.

Приберіть робоче місце. Покладіть у встановленому порядку інструменти, пристрої, припій, флюси.

Вимкніть вентилятор, витяжку.

Приведіть себе у порядок, вимийте з милом руки, обличчя.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припиніть роботу, повідомте про небезпеку, забезпечте огородження небезпечної зони. До ліквідації аварії самі не приступайте. При пожежі дзвоніть за телефоном 101.

При нещасних випадках надайте першу допомогу (долікарняну) потерпілому і вживайте заходів по наданню йому медичної допомоги.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності  _______________________      Манько І. О.

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________  Кузь Л.І.

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________