Затверджено:

Директор:       Кузь Л.І.

(прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №4

при виконанні столярних робіт

1. Загальні вимоги безпеки

До столярних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

Працівник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватися відкритим вогнем.

Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

- матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб).

Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до установки їх у прорізи.

Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом догори під час перерви у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні; ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.4.1. При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід  звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

При свердлінні електродреллю отворів у дерев'яних конструкціях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору.

При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огороджувального кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

- складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

- знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

- гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

- залишати без нагляду невимкнені з електромережі верстати, інструмент;

- чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами неможливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

В разі перегрівання чи загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасником. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії струму, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути електрообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних  частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності  _______________________      Манько І.О.

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________  Кузь Л.І.

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________

(підпис)