Затверджено:

Директор:       Кузь Л.І.

(прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 5

під час роботи на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

Нещасні випадки можуть трапитись при:

відсутності або несправності засобів захисту;

ненадійного кріплення деталі, інструменту;

несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

Надійно закріпіть свердло у патроні.

Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

Перед свердлінням металевої заготовки необхідно відзначити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев'яну колодку.

Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

не нахиляйте голови близько до свердла;

не виконуйте роботи у рукавицях;

не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

не гальмуйте руками патрон або свердло;

не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку .

Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

Приведіть себе у порядок.

Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності  _______________________      Манько І.О.

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________  Кузь Л.І.

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________

(підпис)