Затверджено:

Директор:       Кузь Л.І.

(прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 7

під час роботи на токарному верстаті по дереву

1. Загальні положення

1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3.	Небезпечність у роботі:

-	пошкодження очей стружкою що відлітає;

-	поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;

- доторкання до деталі, яка обробляється;

- неправильне поводження із різцем;

-	осколки погано склеєної деревини.

1.4.	Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2.	Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3.	Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4.	Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть у встановлені місця.

Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на І верстаті.

Установіть підручник із зазором 2-3 мм від деталі, що обробляєте ся. і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

Перевірте справність різального інструменту і правильність його заточки.

Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

Підводьте різець до заготовки тільки після того, як робочий вад досягне повної частоти обертання.

Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.

Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

Щоб уникнути травм під час роботи:

не нахиляйте голову близько до верстата;

не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

не заміряйте деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти .

Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку, не змітайте її руками.

Здайте верстат керівнику, учителеві.

Приведіть себе у порядок.

Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте керівника, учителя; без його дозволу до роботи не приступайте.

У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності  _______________________      Манько І.О.

Погоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________  Кузь Л.І.

Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)

_________________________

(прізвище. Ініціали)

_________________________

(підпис)