Фізика 9 клас

Тема Закон Джоуля –Ленца. Електронагрівальні прилади .

Мета уроку Сформувати знання учнів про закон Джоуля –Ленца ; показати його  практичне значення ;розвивати пізнавальні інтереси учнів ; виховувати дотримання правил техніки безпеки при роботі з електронагрівальними приладами

План уроку

- Закон Джоуля _ Ленца для послідовного з’єднання провідників.

Q=I2⋅R⋅t

- Закон Джоуля –Ленца для паралельного з’єднання провідників.

Q=U2R⋅t

- Електричні лампи

А) лампи розжарювання  (Історія виникнення лампи розжарювання )

Б) лампи денного світла

В) енергозберігаючі лампи

Г) індикаторні ( світодіодні ) лампи

- Електронагрівальні прилади

Основна частина нагрівального приладу – нагрівальний елемент , який у вигляді дроту або стрічки намотаний або вкладений у пластинку з жаростійкого ізоляційного матеріалу – слюди або кераміки. Нагрівальний елемент виготовляють з речовини , яка має великий питомий опір і високу температуру плавлення : ніхрому , фехралю , хромелю  та інших.

Приклади електронагрівальних приладів : побутові ( електрочайник , кофе варка , праска , камін , електрогрілка , ) у промисловості ( електрозварювання , виплавка металів і сплавів ) у сільському господарстві ( інкубатори , теплиці )

- Коротке замикання

Коротким замиканням називають з єднання кінців ділянки кола провідником, опір якого дуже малий порівняно з опором ділянки кола.

Креслимо на дошці схему найпростішого електричного кола і пояснюємо виникнення короткого замикання.

- Запобіжники

Призначення запобіжників – відразу розімкнути електричне коло , якщо сила струму в ньому виявиться більшою за допустиму.

Головна частина плавкого запобіжника – дротина з легкоплавкого металу , наприклад свинцю. Якщо сила струму перевищує допустиме значення дротина плавиться , і коло розмикається .В будинках запобіжники розміщують поряд з  лічильником біля вводу проводки у будинок. Категорично забороняється ставити замість запобіжників – «жучки».

Є інші види запобіжників – теплові , автоматичні електронні , електромагнітні та інші.

- Правила роботи з електронагрівальними приладами

1.Не вмикати електронагрівальні прилади з пошкодженнями .

2. Не ремонтувати прилади , коли вони ввімкнені в мережу.

3. Використовувати прилади тільки за призначенням.

Закріплення матеріалу

ЗАДАЧА

1.Яка кількість теплоти виділиться в провіднику опором 5 Ом за 5 секунд при силі струму 2 А ?

2. За який час в провіднику опором 5 Ом  при силі струму 2 А виділиться 100 Дж теплоти?

3. Яка сила струму в провіднику , якщо його опір 5 Ом , а за 5 секунд в ньому виділилося 100 Дж теплоти?

4. Який опір провідника , якщо в ньому за 5 секунд виділиться 100 Дж теплоти при силі струму 2 А

5. Два резистори опором 6 і 10 Ом ввімкнені в коло послідовно . Яка кількість теплоти виділиться в кожному резисторі за 2 хв , якщо напруга на другому дорівнює 20 В?

Підсумок уроку

Учні роблять підсумок самостійно за планом.

Домашнє завдання

Прочитати § 22,23. Вивчити закон Джоуля –Ленца. Дати письмово відповідь на запитання 7 на стор 101.