ТЕМА  УРОКУ

ТРАНСФОРМАТОР

МЕТА  УРОКУ

Вивчити призначення, будову та принцип дії трансформатора.

Розвивати політехнічний кругозір учнів.

Показати практичну спрямованість знань учнів з фізики.

ТИП  УРОКУ

КОМБІНОВАНИЙ

ДЕМОНСТРАЦІЇ

Будова та дія трансформатора

ПЛАН ВИКЛАДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

- Призначення трансформаторів

- Будова трансформатора

- Трансформатор на холостому ходу

- Робота трансформатора  під    навантаженням

- ККД трансформатора

- Автотрансформатори

- АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

  - В чому суть явища електро-магнітної індукції ?

  - Формула потужності через силу струму та опір.

  - Формула ЕРС самоіндукції.

- ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

- ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  - Призначення трансформатора

Електричний струм ніколи не дістав би такого широкого застосування, якби його не можна було перетворити майже без втрат енергії.

Перетворення змінного струму, за якою напруга збільшується або зменшується в кілька разів практично без втрати потужності, здійснюється за допомогою трансформатора.

ЗАДАЧА

Яка напруга має бути в лінії електропередачі, якщо необхідно передати електроенергію потужністю 10  кВт по лінії, опір якої  R= 50 Ом з втратами на нагрівання проводів  1%

(Двопровідна лінія передачі з мідного дроту діаметром  1 см завдовжки приблизно  150 м)

Р = 10 5   кВт           Р = І2  R            І = 1050   ≈ 140 А

Рвт = 10 3 кВт          І =РR

R = 50 Ом

Ụ =   PI               U  ≈ 700000 В

U - ?

Цей приклад показує, що для передачі  великої потужності за допомогою порівняно слабких струмів напруга має бути дуже високою.

Однак конструювати генератори, а також споживачі розраховані на високі напруги дуже складно, а разом з тим і дуже небезпечно.

Тому електричні генератори будують на напругу 6 – 25 тисяч вольт, а потім цю напругу підвищують за допомогою трансформаторів. У місцях споживання електроенергії струм високої напруги перетворюють в струми низької напруги теж за допомогою трансформаторів.

  - ТРАНСФОРМАТОР – пристрій, який застосовується для підвищення, або зниження змінної напруги.

Уперше трансформатори були використані в 1878 році російським вченим П.М.Яблочковим.

ДЕМОНСТРУЄМО БУДОВУ ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор складається з двох котушок (обмоток) надітих на замкнуте осердя.

Первинна обмотка – під’єднується до джерела змінної напруги.

Вторинна обмотка – до якої приєднують навантаження: прилади й пристрої, які споживають електроенергію.

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРА

3. ТРАНСФОРМАТОР НА ХОЛОСТОМУ ХОДУ

(КОЛИ ДО КІНЦІВ ВТОРИННОЇ ОБМОТКИ НЕ ПРИЄДНАНО НАВАНТАЖЕННЯ)

ДЕМОНСТРУЄМО ДІЮ ТРАНСФОРМАТОРА НА ХОЛОСТОМУ ХОДУ.

ЗАПИТАННЯ:

- Чому, завдяки якому явищу, виникає ЕРС індукції ?

- Що таке електромагнітна індукція ?

Під час проходження змінного струму по первинній обмотці, в осерді виникає змінний магнітний потік, який збуджує ЕРС індукції в кожній обмотці.

Осердя з трансформаторної сталі концентрує магнітне поле, і магнітний потік існує практично тільки в самому осерді; він однаковий  в усіх його перерізах. Миттєве значення ЕРС індукції  е в будь-якому витку первинної чи вторинної обмотки однакове        е =

В первинній обмотці, що має N1 витків, повна ЕРС індукції   е1  = N1 е, у вторинній, що має N2  витків  е2 =N2 e тому:

Активний опір обмоток трансформатора малий і ним можна знехтувати тоді    U1   =   e

Якщо трансформатор працює на холостому ходу то струму у вторинній обмотці немає, тому

U2   =   e

Оскільки миттєві значення ЕРС    е1    і    е2      змінюються  синфазно (одночасно досягають максимуму і одночасно проходять через 0 ) та їх відношення заміняють відношенням діючих значень  Е1  I   Е2,  або відношенням діючих значень напруг  U1 I   U2

( коефіцієнт

трансформації)

Якщо  R < 1 →  U2  > U1→ N2  > N1  (підвищувальний)

R > 1→ U2 < U1 → N2 < N1       (знижувальний)

- РОБОТА ТРАНСФОРМАТОРА ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ, коли до вторинної обмотки приєднано споживач електроенергії.

ТОДІ  сила струму у вторинній обмотці  =    О.

Струм, що з’явився, створює в осерді свій магнітний потік, який за правилом Ленца має зменшити зміни магнітного потоку в осерді. Це приводить до автоматичного збільшення сили струму в первинній обмотці, яке відбувається у відповідності до закону збереження енергії:   передавання енергії в коло, приєднане до вторинної обмотки трансформатора, супроводжується забиранням такої самої кількості енергії від мережі в первинну обмотку.

Потужність у первинному колі за навантаженням трансформатора, близько до номінального, приблизно дорівнює потужності у вторинному колі  U1 I1 ≈ U2 I2. Звідси

Висновок1

Підвищуючи напругу за допомогою трансформатора в кілька разів, ми у стільки ж разів зменшуємо силу струму.

Висновок  2

Трансформатор перетворює змінний електричний струм таким чином, що добуток сили струму на напругу в первинній обмотці ≈ добутку сили струму на напругу у вторинній обмотці.

5.      ККД   ТРАНСФОРМАТОРА

Де Р1 – потужність споживана трансформатором

від мережі

Р2 – потужність  споживана навантаженням

ККД сучасних трансформаторів    - 97 – 98 %

6.  АВТОТРАНСФОРМАТОРИ

Для кіл невеликої потужності іноді вторинною обмоткою трансформатора роблять частину первинної обмотки, або навпаки – первинною обмоткою – частину вторинної.

Такий трансформатор називається автотрансформатором. Якщо контакт рухомий, це дає змогу плавно змінювати вихідну напругу

- ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ.

(ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА)

  - Відповіді на запитання.

(РОБОТА В ГРУПАХ)

  - Пояснення розв’язків задач

- ПІДСУМОК УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.

- ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ