19. 03. 2022.

Підготовка водіїв. 10 клас.

Предмет « Будова автомобіля»

Тема:   Практична робота по темі  «Будова системи живлення карбюраторного двигуна»

Завдання :  дайте відповіді на запитання підкресливши правильну відповідь  чи позначивши іншим способом.

Вопрос № 1

В якій відповіді правильно вказаний прилад системи живлення карбюраторного двигуна, в якому відбувається приготування пальної суміші?

В паливному баку 
Бензонасосі 
Карбюраторі 
Впускному колекторі

Вопрос № 2

Для збільшення октанового числа бензину використовують?

Тетраетилсвинець 
Водень
Солярове масло

Вопрос № 3

Пальна суміш, в якій на 1 кг бензину приходиться 15 кг повітря, називається:

Нормальна
Збіднена
Бідна
Збагачена
.Багата
Не запалюється

Вопрос № 4

Пальна суміш, в якій на 1 кг бензину приходиться 16 кг повітря, називається:

Нормальна
Збіднена
Бідна
Збагачена
Багата
Не запалюється

Вопрос № 5

Пальна суміш, в якій на 1 кг бензину приходиться 10 кг повітря, називається:

Нормальна
Збіднена
Бідна
Збагачена
Багата
Не запалюється

Вопрос № 6

Рівень палива в поплавковій камері карбюратора підтримується:

Жиклером 
Поплавком 
Розпилювачем
Дифузором 
Дросельною заслінкою

Вопрос № 7

цифрою 3 на малюнку показано:

Голковий клапан 
Поплавок
Жиклер
Дифузор 
Дросельна заслінка 
Розпилювач

Вопрос № 8

цифрою 4 на малюнку показано:

Голковий клапан 
Поплавок 
Жиклер
Дифузор 
Дросельна заслінка
Розпилювач

Вопрос № 9

цифрою 8 на малюнку показано:

Голковий клапан 
Поплавок 
Жиклер
Дифузор 
Дросельна заслінка
Розпилювач

Вопрос № 10

цифрою 7 на малюнку показано:

Голковий клапан 
Поплавок 
Жиклер
Дифузор 
Дросельна заслінка
Розпилювач

Вопрос № 11

цифрою 2 на малюнку показано:

Голковий клапан 
Поплавок 
Жиклер
Дифузор 
Дросельна заслінка
Розпилювач

Вопрос № 12

Дозування пальної суміші яка потрапляє в циліндри двигуна відбувається за допомогою:

Жиклера 
Поплавка 
Розпилювача 
Дросельної заслінки

Вопрос № 13

цифрою 8 на малюнку показано:

Повітряний фільтр
Паливний фільтр грубої очистки
Паливний фільтр тонкої очистки
Карбюратор
Випускний колектор
Глушник

Вопрос № 14

цифрою 10 на малюнку показано:

Повітряний фільтр
Паливний фільтр грубої очистки
Паливний фільтр тонкої очистки
Карбюратор
Випускний колектор
Глушник

Вопрос № 15

цифрою 4 на малюнку показано:

Повітряний фільтр
Паливний фільтр грубої очистки
Паливний фільтр тонкої очистки
Карбюратор
Випускний колектор
Глушник

Вопрос № 16

цифрою 1 на малюнку показано:

Повітряний фільтр
Паливний фільтр грубої очистки
Паливний фільтр тонкої очистки
Карбюратор
Випускний колектор

Вопрос № 17

Дифузор в карбюраторі призначений :

Для дозування палива
Для збільшення швидкості повітря
Для зменшення швидкості повітря
Для дозування повітря в змішувальній камері

Вопрос № 18

При роботі двигуна в режимі холостому ходу карбюратор повинен готувати, пальну суміш?

Нормальну
Збіднену
Бідну
Збагачену
Багату

Вопрос № 19

При роботі двигуна в режимі пуску карбюратор повинен готувати, пальну суміш?

Нормальну
Збіднену
Бідну
Збагачену
Багату

Вопрос № 20

При роботі двигуна в режимі прискорення карбюратор повинен готувати, пальну суміш?

Нормальну
Збіднену
Бідну
Збагачену
Багату

Конец формы

26. 03. 2022.

Підготовка водіїв. 10 клас.

Предмет « Будова автомобіля»

Тема:  Лабораторно – практичні роботи з теми «Двигун внутрішнього згорання»

Завдання:

1. Виконати тестові завдання з 1 по 17 включно.

2. Відповіді  занесіть в  карточку відповідей.

Час на виконання одного тестового завдання – не більше 6 хвилин.

Контрольна карточка

з будови і експлуатації автомобіля

Прізвище________________ім`я _________________ по  батькові ________________

| Дата | № білета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Резуль-тат | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Білет №1

- Під час такту «Впуск»:

- Поршень переміщується від ВМТ до НМТ. Впускний клапан  відкритий, випускний закритий.

- Поршень переміщується від ВМТ до НМТ. Впускний клапан  закритий, випускний відкритий.

- Поршень переміщується від НМТ до ВМТ. Впускний і випускний клапан відкриті.

- Мертва точка це точка в якій:

- Поршень зупиняється.

- Поршень зміняє свій напрямок руху на протилежний.

- Поршень заклинює в циліндрі.

- Такт це:

- Один хід поршня від ВМТ до НМТ.

- Один хід поршня від НМТ до ВМТ.

- Один хід поршня від ВМТ до НМТ чи навпаки від НМТ до ВМТ.

- Один такт триває на протязі:

- Одного оберту колінчастого вала.

- Двох обертів колінчастого вала.

- Півоберта колінчастого вала.

- Від 1 до 5 секунд.

5. Робочий цикл це чергування тактів в послідовності:

1) «Робочий хід», «Випуск», «Впуск», «Стиск».

2) «Впуск», «Стиск»,  «Робочий хід», «Випуск».

3) «Стиск», «Робочий хід», «Випуск», «Впуск».

4) «Випуск», «Впуск», «Стиск», «Робочий хід».

6. Які такти є підготовчими?

1) «Робочий хід», «Випуск», «Впуск».

2) «Випуск», «Впуск», «Стиск».

3) «Впуск», «Стиск»,  «Робочий хід».

4) «Стиск», «Робочий хід», «Випуск».

Білет №2.

1.   Під час такту «Стиск»:

1) Поршень переміщується від ВМТ до НМТ. Впускний клапан  відкритий, випускний закритий.

2)Поршень переміщується від ВМТ до НМТ. Впускний клапан  закритий, випускний відкритий.

3)Поршень переміщується від НМТ до ВМТ. Впускний і випускний клапан закриті.

2. Тривалість одного такту становить:

1) 90º оберту колінчастого вала.

2) 180º оберту колінчастого вала.

3) 360º оберту колінчастого вала.

4) 720º оберту колінчастого вала.

3. Робочий об’єм циліндра, це:

  - Простір над поршнем коли він знаходиться в НМТ.

  - Простір над поршнем коли він знаходиться в ВМТ.

  - Простір, який звільняється під час руху поршня від ВМТ до НМТ,

4. Яке призначення кривошипно-шатунного механізму?

- Слугує для перетворення зворотно-поступального руху поршня на обертальний рух колінчастого вала.

- Забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною сумішшю(або повітрям) і видалення з них відпрацьованих газів.

- Призначається для підтримання оптимального теплового  режиму двигуна.

- Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

- Сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець і шатун на колінчастий вал.

5. Які деталі кривошипно-шатунного механізму рухомі?

- Поршневий палець;

- Шатун;

3) Головка блока

6. В двигунах внутрішнього згорання хімічна енергія палива перетворюється в:

1) Механічну;

2) Теплову;

3) Електричну

Білет №3.

  - Яке призначення системи охолодження?

- Забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною сумішшю (або повітрям) і видалення з них відпрацьованих газів.

- Призначається для підтримання оптимального теплового режиму двигуна.

- Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

- Сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

  - Що надходить при такті впуск в циліндри карбюраторного двигуна?

- Паливо;

- Паливна суміш;

- Робоча суміш;

- Повітря.

3. Які деталі кривошипно-шатунного механізму нерухомі?

- Колінчастий вал;

- Піддон картера;

- Маховик.

4. Канал, який  впускає паливну суміш в циліндри двигуна, перекривається:

- Поршнем;

- Шатуном;

- Клапаном;

- Штовхачем.

5. При недостатньому охолодженні двигуна його потужність:

- Знижується;

- Підвищується;

- Залишається незмінною.

6. Для регулювання температури охолоджуючої рідини в системі охолодження встановлюється:

  - Манометр;

  - Термометр;

  - Жалюзі;

  - Сорочка охолодження.

Білет №4.

1Яке призначення поршня?

- Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

- Сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець і шатун на колінчастий вал.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

- Передає зусилля від штовхача до коромисла.

- Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

  - Що надходить при такті впуск в циліндри дизельного двигуна?

1) Паливо;

2) Паливна суміш;

3) Робоча суміш;

4) Повітря.

  - Яке призначення клапана газорозподільного механізму?

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

- Передає зусилля від штовхача до коромисла.

- Передає зусилля від кулачка до штанги.

- Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

- Призначається для прискорення підігрівання двигуна після пуску й автоматичного підтримання найвигіднішого теплового режиму двигуна під час руху автомобіля.

4. В якій відповіді правильно перераховані всі системи карбюраторного двигуна?

- Живлення, запалювання, мащення.

- Запалювання, живлення, охолодження.

- Мащення, охолодження, живлення.

- Охолодження, мащення, живлення, запалювання.

5. В дизельному двигуні відсутня система:

- Живлення;

- Запалювання;

- Охолодження;

- Мащення.

6. Які деталі кривошипно-шатунного механізму рухомі?

  - Поршневий палець;

  - Шатун;

  - Головка блока.

Білет №5.

  - Яке призначення водяного насоса?

- Створює тиск масла й забезпечує циркуляцію його в системі мащення.

- Слугує для очищення масла від частинок металу(продуктів спрацювання), нагару, смол, пилу.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

- Передає зусилля від штовхача до коромисла.

- Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

2. В торець колінчатого вала карбюраторного двигуна загвінчується:

- Маховик;

- Храповик;

- Притивага.

3. В циліндрах яких двигунів на початку такту стиск відсутня паливна суміш?

- Карбюраторних;

- Дизельних;

- Карбюраторних і дизельних;

4)  Інжекторних і дизельних.

4. Яку функцію виконує термостат?

- Регулює доступ охолоджуючої рідини до радіатора;

- Регулює доступ охолоджуючої рідини до сорочки охолодження;

- Включає вентилятор;

- Призначений для злиття охолоджуючої рідини з сорочки охолодження.

5. Який пристрій охолоджує масло при роботі двигуна?

1) Масляний насос

2) Масляний фільтр

3) Масляний радіатор

4) Маслозабірник

6. Які гази знаходяться в балонах в зрідженому стані?

1)  Метан, пропан, водень, бутан

2)  Чадний газ, пропан, бутан

3)  Метан, водень, чадний газ

4)  Пропан, бутан, пропилен, бутилен.

Білет №6.

1.  Яке призначення центрифуги?

1) Створює тиск масла й забезпечує циркуляцію його в системі мащення.

- Слугує для очищення масла від частинок металу (продуктів спрацювання), нагару, смол, пилу.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

- Передає зусилля від штовхача до коромисла.

- Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

2. Яке призначення колінчастого вала?

1) Сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець на шатун;

2) Сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик.

3) Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

4)  Передає зусилля від штовхача до коромисла.

3. Частина поршня, яка безпосередньо сприймає тиск газів під час робочого ходу називається:

- Головкою;

- Бобишками;

- Днищем;

4) Спідницею.

4. Заданий тепловий режим в двигуні підтримується:

- Системою вентиляції;

- Системою охолодження;

- Системою мащення;

- Всіма перерахованими системами.

5. Якщо температура охолоджуючої рідини від 50ºС до 70ºС, то вона циркулює по:

- Малому колу;

- Середньому колу;

- Великому колу.

6. Стиснуті гази знаходяться на автомобілі в залізних балонах під тиском:

1) 1,6 МПа.

2) 8 МПа.

3) 16 МПа.

4) 20 МПа.

Білет №7.

  - Яке призначення газорозподільного механізму?

- Слугує для перетворення зворотно-поступального руху поршня на обертальний рух колінчастого вала.

- Забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною сумішшю (або повітрям) і видалення з них відпрацьованих газів.

- Призначається для підтримання оптимального теплового режиму двигуна.

- Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

- Сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець і шатун на колінчастий вал.

2. В якому положенні повинен знаходитися клапан термостата, якщо температура охолоджуючої рідини в сорочці охолодження 90ºС?

- В закритому;

- Напіввідкритому;

- Відкритому.

3. Який прилад створює повітряний потік через радіатор?

1) Вентилятор;

2) Жалюзі;

3) Водорозподільна труба;

4) Центробіжний насос.

4. До яких  деталей двигуна масло подається під тиском?

1) Стінок циліндрів.  2) Поршнів. 3) Поршневих пальців.

4) Шатунних шийок.

5. Який прилад карбюратора включається в роботу при різкому відкритті дросельної заслінки?

1) Економайзер. 2) Насос прискорювач.  3) Дифузор. 4) Жиклер.

6. Для запобігання паливного баку від розриву при підвищенні в ньому тиску в пробці заливної горловини встановлюють:

1) Паливозабірник. 2) Паровий клапан. 3) Повітряний клапан.

Білет №8.

1. Яке призначення системи мащення?

- Забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною сумішшю (або повітрям) і видалення з них відпрацьованих газів.

- Призначається для підтримання оптимального теплового режиму двигуна.

- Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

- Сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

2. При русі автомобіля в важких дорожніх умовах, коли від двигуна необхідно отримати найбільшу потужність, в карбюраторі в роботу вступає:

1) Насос прискорювач. 2) Економайзер. 3) Повітряна заслінка.

4) Пневмоцентробіжний регулятор частоти обертання колінчастого валу.

3. Для підвищення октанового числа бензину до нього добавляють:

1) Водень.  2) Етиленгліколь. 3) Тетраетилсвинець.  4. Антифриз.

4. Стінки циліндрів двигуна змащується:

1) Під тиском.  2) Розбризкуванням. 3) Самотоком.

5. Що надходить при такті впуск в циліндри карбюраторного двигуна?

- Паливо;

- Паливна суміш;

- Робоча суміш;

- Повітря.

    - Масла з великою густиною слід використовувати:

    - Літом

    - Зимою

    - В любу пору року

Білет №9.

1. Яке призначення колінчастого вала?

1) Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

2) Сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик.

3) Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

4)  Передає зусилля від штовхача до коромисла.

5) Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

2. На холодному двигуні доступ охолоджуючої рідини до радіатора перекривається:

1) Впускним клапаном двигуна.  2) Випускним клапаном двигуна.

3) Клапаном термостата. 4) Жалюзями.

3. Приготовлення паливної суміші  в дизельному двигуні відбувається в:

1) Карбюраторі. 2) Впускному трубопроводі. 3) Циліндрах двигуна.

4) Випускному колекторі.

4. Яке призначення штанги газорозподільного механізму?

- Сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик.

2) Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

3) Передає зусилля від штовхача до коромисла.

4) Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

5) Призначається для прискорення підігрівання двигуна після пуску й автоматичного підтримання найвигіднішого теплового режиму двигуна під час руху автомобіля.

5. Двигун працює найбільш економно, якщо карбюратор приготовляє паливну суміш:

1) Бідну.  2) Багату. 3) Нормальну. 4) Збагачену. 5) Збіднену.

6. Ексцентрик приводу паливного насосу розміщується на:

1) Газорозподільному валу. 2) Колінчастому валу. 3) Корпусі насоса.

4) Блоці двигуна.

Білет №10.

1. Яке призначення термостата?

- Створює тиск масла й забезпечує циркуляцію його в системі мащення.

- Слугує для очищення масла від частинок металу(продуктів спрацювання), нагару, смол, пилу.

3) Передає зусилля від штовхача до коромисла.

4) Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження.

5)  Призначається для прискорення підігрівання двигуна після пуску й автоматичного підтримання найвигіднішого теплового режиму двигуна під час руху автомобіля.

2. Заданий тепловий режим в двигуні підтримується:

- Системою вентиляції;

- Системою охолодження;

- Системою мащення;

- Всіма перерахованими системами.

3. Поплавок в поплавковій камері карбюратора:

1) Регулює склад паливної суміші, яка надходить в циліндри двигуна.

2) Підтримує заданий рівень палива. 3) Запобігає випаровуванню палива.

4. Тиск масла в системі мащення вимірюється:

1) Масляним датчиком.  2) Термометром. 3) Манометром. 4) Тахометром.

5. Об’єм циліндра,  коли поршень знаходиться в НМТ називається:

1) Повним .  2) Робочим. 3)  Літражем. 4) Об’ємом камери згорання.

6.Які гази знаходяться в балонах в зрідженому стані?

1) Метан, пропан, водень, бутан

2)  Чадний газ, пропан, бутан

3)  Метан, водень, чадний газ

4) Пропан, бутан, пропилен, бутилен.

Білет №11.

Яке призначення масляного насоса?

- Створює тиск масла й забезпечує циркуляцію його в системі мащення.

- Слугує для очищення масла від частинок металу (продуктів спрацювання), нагару, смол, пилу.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

- Передає зусилля від штовхача до коромисла.

- Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системі охолодження.

  - Що надходить при такті впуск в циліндри карбюраторного двигуна?

- Паливо;

- Паливна суміш;

- Робоча суміш;

- Повітря.

3. Стійкість бензину протистояти детонації визначається:

1) Цетановим числом.  2) Октановим числом. 3) Його густиною. 4) Його температурою загорання.

4. Клапан газорозподільного механізму закривається за допомогою:

1) Кулачка. 2) Ексцентрика. 3) Коромисла. 4) Пружини.

5. Який рух здійснює шатун кривошипно-шатунного механізму?

1) Зворотно-поступальний. 2) Обертальний. 3) Коливальний.

4) Прямолінійний.

6. Стиснуті гази знаходяться на автомобілі в стальних балонах під тиском:

1) 1,6 МПа.

2) 8 МПа.

3) 16 МПа.

4) 20 МПа.

Білет №12.

1. Яку функцію виконує термостат?

  - Регулює доступ охолоджуючої рідини до радіатора;

  - Регулює доступ охолоджуючої рідини до сорочки охолодження;

  - Включає вентилятор;

4)   Призначений для злиття охолоджуючої рідини з сорочки охолодження.

2. Що надходить при такті впуск в циліндри дизельного двигуна?

1) Паливо;

2) Паливна суміш;

3) Робоча суміш;

4) Повітря.

3. Клапани газорозподільного механізму змащуються:

1) Під тиском.  2) Розбризкуванням. 3) Самотьоком. 4) Всіма вказаними способами.

4. В’язкість масел системи мащення двигуна вимірюється в:

1) Мегапаскалях (мПа). 2) Сантистосках.  3) кг/м³. 4) Градусах Цельсія.

5. Частина поршня, яка безпосередньо сприймає тиск газів під час робочого ходу називається:

- Головкою;

- Бобишками;

- Днищем;

- Спідницею.

6. Які з вказаних елементів двигуна не належить до кривошипно-шатунного механізму?

1) Шатун.  2) Противага. 3) Щека. 4) Спідниця. 5) Кулачок.

Білет №13.

1. В циліндрах яких двигунів на початку такту стиск відсутня паливна суміш?

- Карбюраторних;

- Дизельних;

- Карбюраторних і дизельних.

2. Що згоряє в циліндрах дизельного двигуна?

1) Дизельне паливо.  2) Паливна суміш. 3) Робоча суміш.

3.  Що називається ступенем стиску?

1) Відношення робочого об'єму циліндра до об'єму камери згоряння.

2) Відношення повного об'єму циліндра до об'єму камери згоряння.

4. Які деталі кривошипно-шатунного механізму рухомі?

- Поршневий палець;

- Циліндр;

- Головка блока.

- Один такт триває на протязі:

  - Одного оберту колінчастого вала.

  - Двох обертів колінчастого вала.

  - Півоберта колінчастого вала.

  - Від 1 до 5 секунд.

6. Що таке сорочка охолодження двигуна?

1) Порожнини в блоці циліндрів між зовнішніми стінками циліндрів і внутрішніми стінками блока циліндрів.

2) Внутрішній простір радіатора, що заповнюється охолоджуючою рідиною.

3) Ємність, що заповнюється пальною сумішшю й очищується від відпрацьованих газів.

4) Матеріал, за допомогою якого утеплюють радіатор в осінньо-зимовий період.

Білет №14.

1. Заданий тепловий режим в двигуні підтримується:

- Системою вентиляції;

2)  Системою охолодження;

3)  Системою мащення;

- Всіма перерахованими системами.

2. Циліндр це:

1) Ємність, що заповнюється пальною сумішшю й очищується від відпрацьованих газів.

2)  Простір над поршнем коли він знаходиться в ВМТ.

3)  Простір, який звільняється під час руху поршня від ВМТ до НМТ,

3. Які з перерахованих деталей жорстко кріпляться до колінчастого валу?

- Храповик,

- Маховик;

- Шатун;

- Шків.

- Всі перераховані.

4.  Який пристрій охолоджує масло при роботі двигуна?

1) Масляний насос

2) Масляний фільтр

3) Масляний радіатор

4) Маслозабірник

5. В якому стані горючі гази можуть використовуватись як паливо для двигунів            з газобалонними установками?

1) Стиснуте

2) Зріджене

3) Стиснуте і зріджене.

6. Яке призначення поршня?

- Забезпечує змащення тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видалення продуктів спрацювання та очищення масла.

- Сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець і шатун на колінчастий вал.

- Закриває або відкриває впускні або випускні канали, що з’єднують циліндри з газопроводами системи живлення.

- Передає зусилля від штовхача до коромисла.

5)  Забезпечує примусову циркуляцію рідини в системи охолодження

Білет №15.

1. Коли використовується збагачена суміш?

1)  При запуску двигуна;

2)  При роботі на холостому ході;

3)  При роботі на повних навантаженнях;

4)  При роботі на холостому ході і повних навантаженнях.

2. Що входить до складу КШМ?

1) Колінвал, маховик, поршень, шатуни;

2) Колінвал, штовхачі, коромисла, поршні, кільця;

3) Блок циліндрів, головка блока, колінвал, маховик, шатуни, поршні, кільця, поршневі пальці, вкладиші.

3. Коли вступає в роботу  насос-прискорювач карбюратора?

1) При роботі двигуна на повних навантаженнях;

2) При різкому натисканні на педаль газу;

3) При переході роботи двигуна з повних навантаженнях на холостий хід.

4. 3 яких систем складається карбюратор?

1) 3 поплавкової і змішувальної камер;

2) Головної дозуючої системи, економайзера;

3) Головної дозуючої системи, системи прискорювального насоса, системи холостого ходу і системи економайзера, системи пуску, перехідної системи.

5. Для чого служить система охолодження?

1) Для охолодження  паливної суміші;

2) Для охолодження мастила в картері двигуна;

3) Для підтримання робочого теплового режиму двигуна.

6. Для чого служить ГРМ?

1)  Для подачі паливної  суміші в циліндри двигуна;

2)  Для перетворення палива в паливну суміш;

3)  Для своєчасної подачі паливної  суміші в циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів.

1

Білет №16.

1. Коли використовується багата суміш?

1) При запуску двигуна;

2) При роботі двигуна на холостому ходу;

3) При роботі двигуна на повних навантаженнях;

4) В випадках вказаних в відповідях 1 і 2.

2. Який клапан має пробка радіатора (розширювального бачка)?

1)	Перепускний;

2)	Редукційний;

3)	Паровий;

4) Атмосферний;

5) Відповіді 3 і 4;

6) Відповіді 1 і 2.

3. Для чого служить система живлення ДВЗ?

1) Для зберігання запасу палива і його подачі, очищення, очищення повітря;

2) Для приготування горючої суміші;

3) Для випуску відпрацьованих газів;

4) Для всього переліченого.

4. Із скількох механізмів і систем складається двигун внутрішнього згорання?

1) 3 двох систем і 4-х механізмів.

2) 3 двох механізмів і 4-х систем.

3) З трьох механізмів  і трьох систем.

5. Що називається літражем багатоциліндрового двигуна?

1) Множення повного об’єму одного циліндра на кількість циліндрів;

2) Множення робочого об’єму одного циліндра на кількість циліндрів.

6. Що входить в систему живлення дизельного двигуна?

1) Бак, фільтр-відстійник, паливно-підкачувальний насос, карбюратор, повітряний фільтр, глушник;

2) Бак, насос високого тиску, форсунка, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник;

3) Бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску, форсунки, фільтр тонкої очистки, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник.

Білет №17.

1. Яка паливна суміш називається багатою?

1) На 1 кг палива припадає 20 кг повітря;

2) На 1 кг палива припадає 15 кг повітря;

3) На 1 кг палива припадає 8 кг повітря;

4) На 1 кг палива припадає менше 13 кг повітря.

2. Яка з частин системи охолодження регулює температуру рідини, прискорює прогрівання двигуна?

1) Водяний насос;

2) Радіатор;

3) Вентилятор;

4) Жалюзі;

5) Термостат;

6) Сорочка охолодження.

3. За скільки обертів колінвала проходить робочий цикл чотиритактного двигуна?

- Два оберти;

2)   Один оберт;

3)  Чотири оберти.

4. Скільки корінних і шатунних шийок на колінвалу автомобіля ЗІЛ-130?

1) 4 корінних і 8 шатунних;

2) 5 корінних і 4 шатунних;

3) 5 корінних і 8 шатунних

5. Що входить в ГРМ двигунів ГАЗ, ЗІЛ?

1)  Розподільчий вал, шатуни, поршні, кільця;

2)  Розподільчий вал, штовхачі, штанги, коромисла, клапани;

3)  Розподільчий вал, маховик, шестерні, приводи, штанги.

6. Коли вступає в роботу економайзер?

1) При запуску двигуна;

2) При роботі на холостому ході;

3) При роботі на повних навантаженнях.