# Способи з’єднання деталей швейного виробу

| № з/п | Вид шва | Графічне зображення і схема шва | ТУ та параметри шва | Інструменти, обладнання і засоби малої механізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зшивний з обметаними зрізами а) з роз прасуванням зрізів б) із запрасуванням зрізів |  | L стібка =0,3см S шва = 1,1 см L стібка =0,2см S шва = 0,3 см | 1022кл – універсальна, «Altin 8515» -- крає обметувальна |
| 2 | Обшивний «у кант» |  | L стібка =0,3см S шва = 0,1 см | 1022 кл |
| 3 | Настрочний з відкритим зрізом |  | L стібка =0,3см S шва = 0,1 см | 1022кл |
| 4 | Упідгин з закритим зрізом |  | L стібка =0,3см S шва = 0,1 см | 1022кл – ланка – рубильник |

Практична робота 3. Виконання машинних швів.

КЛАСИФІКАЦІЯ РУЧНИХ ШВІВ



КЛАСИФІКАЦІЯ МАШИННИХ ШВІВ





Термінологія ручних і машинних робіт при пошитті виробів.
Строчки утворюються рядом стібків. Ручні стібки виконують за допомогою ручних голок, а машинні - на швейній машині. Нитковий спосіб з'єднання не перешкоджає тканині згинатися, розтягуватися у певних межах. Проте, досить часто ниткове з'єднання є недостатньо міцним і зазнає розриву у процесі використання. Виконання ниткових швів потребує багато часу, зусиль і складного швейного обладнання.

Стібки ниткових швів можуть мати різну форму і довжину. Найпростішою є ручна строчка прямого стібка.


Стібок – ниткове з’єднаня виробів між двома проколами голки

Довжина стібка - мал. а, мм

Строчка – послідовний ряд стібків.

Шов – одна або кілька строчок, накладених для скріплення або обробки частин виробу.

Ширина шва – відстань від краю виробу до строчки
Розглянуті види з'єднань застосовуються під час виконання монтажних робіт у процесі виготовлення виробів.
Монтаж - це добір і з'єднання окремих частин у єдине ціле (машину, споруду, іграшку тощо). Цей процес складається з окремих технологічних операцій.
Технологічна операція - це сукупність робіт, які виконує робітник на одному робочому місці. Кожна операція є закінчена частина технологічного процесу. Наприклад, технологічний процес пошиття сукні включає такі операції: вшивання рукавів, пришивання коміра, підшивання низу виробу тощо. Кількість операцій виготовлення виробів може бути різною. Тому, наприклад, щоб пошити простирадло чи рушник, достатньо виконати 2 чи 3 операції, а чоловічий піджак - понад 400 операцій.

Зметування – тимчасове з'єднання нитками двох або кількох деталей, приблизно однакових за розмірами

Приметування – тимчасове з'єднання нитками малої деталі з великою.

Заметування - тимчасове закріплення нитками підігнутого краю деталі або виробу

Зшивання – з’єднання нитками двох або кількох деталей, приблизно однакових за розміром

Пришивання - з'єднання нитками різних за розмірами деталей

Застрочування – прокладання строчки для закріплення підгорнутого краю деталі чи виробу.

Машинні шви.

Усі машинні шви відповідно до державних стандартів мають умовне позначення.

Під час пошиття постільної і столової білизни найчастіше застосовують такі шви: зшивний; подвійний; упідгин.



Виконання машинних швів