КОНСТРУКЦІЮ ВУЗЛІВ ЖЕЛЕТА

| № | Назва операції | Послідовність виготовлення | Інструменти та матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зняття мірок |  | Сантиметрова стрічка |
| 2 | Побудова креслення викрійки, моделювання |  | Лінійка, трикутник, олівець |
| 3 | Підготовка викрійки до розкроювання | Підготувати деталі викрійки до розкроювання, позначивши: - Назви деталей; - Напрямок нитки основи (1); - Кількість деталей; - Згин тканини та симетричних деталей; - Величину припусків на шви та підгин | олівець |
| 4 | Підготовка тканини для розкрою | - Визначити напрямок нитки утоку. Лицьового боку; - Перевірити чи немає дефектів на тканині; - Випрасувати тканину; - Скласти тканину вздовж навпіл по нитці утоку, лицьовою стороною всередину, сколоти тканину; - Вирівняти попередній зріз тканини | Тканина , праска |
| 5 | Розкладка деталей викрійки на тканині, розкроювання деталей | - Розкласти деталі викрійки на тканині Спочатку великі, потім дрібні), ураховуючи напрямок нитки основи, припуски на шви й обробку зрізів; - Деталі викрійки приколоти до тканини, обкрейдувати по контуру; - Відкласти величину припусків на шви й обробку зрізів, відзначити контрольними лініями ЛС; - Викроїти деталі; - Викроїти підкладку | Тканина, кравецькі шпильки, кольорова крейда, розкрійні ножиці |
| 6 | Підготовка деталей крою до обробки | - Прокласти копіювальні стібки по контурах деталей | Деталі крою, нитки, ручна голка |
| 7 | Підготовка виробу до першої примірки та проведення першої примірки | - Зметати виточки ( рельєфні, талієві); - Зметати плечові зрізи; - Зметати бічні зрізи; - Зметати низ вибору; - Провести уточнення виробу; - Унести зміни у викрійку | Деталі крою, нитки, ручна голка |
| 8 | Підготовка виробу до другої примірки та її проведення | - Закріпити дублери на пілочках вибору; - Обробити виточки; - З’єднати плечові та бокові зрізи; - З’єднати болеро двох кольорів між собою; - З’єднати корсет та фрак із підкладкою; - Волого-теплова обробка | Швейна машинка, ножиці, праска |
| 9 | Остаточна обробка виробу | - Обметані петлі; - Видалити стібки тимчасового змотування; - Видалити крейдові лінії; - Волого-теплова обробка | Праска, швейна машинка, ножиці |