Технологічний процес виготовлення молотка в шкільних майстернях

Об’єкт трудової діяльності для учнів 8-9 класів

Трудомісткий та комплексний виріб для учнів 8 або 9 класу. Технологічний процес передбачає слюсарні операції (в тому числі нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби), токарні роботи, столярні роботи, опоряджувальні роботи, складально-монтажні операції.

Для виготовлення молотка необхідні такі матеріали:

- сталь:  квадрат 16 або 20 мм довжиною 95 мм, пруток ø12мм довжиною 230 мм, листова сталь товщиною 2 мм та розмірами 40х20 мм, сталь штабова 5х30х17 мм

- деревина твердої породи 30х30х100 мм.

Обладнання: креслярка, кернер, слюсарний циркуль, молоток, слюсарна ножівка, драчів та личкувальний напилки, мітчики М8, плашка М8, воротки, свердла ø6,7 мм, ø10 мм (або 10,5), ø8 (або 8,5) мм, свердло з конічним хвостовиком ø10 мм, перехідний конус Морзе, штангенциркуль, слюсарний кутник, рашпіль, шліфувальні матеріали на тканинній основі зернистістю Р60, Р150-Р200, Р320 або більше, волок або цупка шерстяна тканина, паста ГОИ.

Верстати: шкільний токарно-гвинторізний верстат, свердлильний верстат.

Виріб виконують  в парах. При малій кількості верстатів учні працюють на них по черзі. Складання учні 8-го класу виконують за зразком, а учні 9-го класу за складальним кресленням.  Учні можуть самостійно конструювати окремі деталі.

Молоток можна використати як проект у 8 класах.

Варіанти зміни конструкції.

| Квадратний з тупими бойками | Круглий з лисками | Квадратний з клиноподібним носком | Квадратний з гострим носком |
| --- | --- | --- | --- |

| Рукоятка за кресленням | Рукоятка циліндрична | Рукоятка циліндрична з лисками |
| --- | --- | --- |

Креслення деталей молотка

Складальне креслення

Технологічний процес виготовлення деталей молотка

Послідовність виконання більшості деталей довільна. Учні самостійно, як правило, визначають хто яку деталь виготовить.  Рукоятка виготовляється з готового стрижня, шайб та гайки. Дерев’яну накладку тільки попередньо просвердлюють на токарно-гвинторізному верстаті.  Зібрану ручку закріплюють в патроні токарно-гвинторізного верстата. На стрижень намотують спрацьовану шліфувальну шкурку щоб не пошкодити обпиляну поверхню. Точіння відбувається з малою глибиною різання для запобігання прокручування заготовки в патроні.

Після виготовлення деталі шліфують (гайки та шайби) та полірують за допомогою пасти ГОИ (бойок, середина рукоятки).

Гайка

| № | Операція | Зображення | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір заготовки розміром 5х30х17 мм |  | ШЦ1 |
| 2 | Розмічання |  | ЩЦ1, кернер, молоток, плита |
| 3 | Свердління отвору |  | Свердлильний верстат, свердло ø 6,7 мм, машинні лещата |
| 4 | Нарізування різьби |  | Вороток, мітчик М8, лещата, змащувальні матеріали |
| 5 | Розмічання за допомогою шаблона |  | Шаблон, креслярка, ключ ріжковий на 13 |
| 6 | Вирізування ножівкою |  | Слюсарна ножівка, лещата |
| 7 | Обпилювання по контуру з контролем розміру під ключ |  | Драчовий та личкувальний напилки, лешата, накладні губки, ШЦ1 |
| 8 | Шліфування площин |  | Шліфувальна шкурка. |

Шайба

| № | Операція | Зображення | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір заготовки 2х40х20 мм |  | ЩЦ1 |
| 2 | Розмічання центра шайб |  | ШЦ1, кернер, молоток, плита |
| 3 | Розмічання контуру обох шайб |  | Циркуль слюсарний |
| 4 | Відрізання квадратів та зрізування кутів |  | Слюсарна ножівка, лещата, накладні губки |
| 5 | Обпилювання чорнове з припуском 0,5 мм на токарну обробку |  | Напилок драчовий |
| 6 | Свердління отворів ø8.5 та ø 10,5 мм |  | Свердлильний верстат, свердла ø 8,5 мм та ø 10,5 мм, машинні лещата |
| 7 | Шліфування площин |  | Шліфувальні матеріали |

Бойок

| № | Операція | Зображення | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір заготовки |  | ЩЦ1 |
| 2 | Обпилювання заготовки в розмір |  | Драчовий та личкувальний напилки, лещата, накладні губки, ШЦ1 |
| 2а | Для круглої заготовки зняти дві паралельні лиски |  |  |
| 3 | Розмічання центру отвору |  | ШЦ1, кернер, молоток, плита |
| 4 | Свердління отвору |  | Свердлильний верстат, свердло ø 6,7 мм, машинні лещата |
| 5 | Нарізування внутрішньої різьби |  | Вороток, мітчик М8, лещата, змащувальні матеріали |
| 6 | Шліфування площин |  | Шліфувальні матеріали |

Стрижень

| № | Операція | Зображення | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір заготовки: пруток ø12мм х230 мм |  | ШЦ1 |
| 2 | Обточування кінців стрижня. Один кінець ø7,9х22 мм, другий ступінчастий |  | Токарно-гвинторізний верстат, центр, ШЦ1 |
| 3 | Нарізування різьби |  | Плашка М8 та плашко тримач, лещата, губки накладні |
| 4 | Обпилювання середньої частини стрижня |  | Лещата, накладні губки, личкувальний напилок |

Накладка

| № | Операція | Зображення | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір заготовки: деревина твердої породи 30х30х100 мм |  | Лінійка |
| 2 | Обпилювання циліндра з приблизними розмірами ø28мм на довжину 30-35 мм |  | Рашпіль, лещата, ШЦ1 |
| 3 | Свердління поздовжнього отвору |  | Токарно-гвинторізний верстат, свердло з конічним хвостовиком з довжиною робочої частини не менше 100 мм |

Рукоятка

| № | Операція | Зображення | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Збирання ручки з деталей: 2 шайби, гайка, стрижень, накладка |  | Ключ ріжковий 13 |
| 2 | Кріплення в токарно-гвинторізному верстаті |  | Центр, ключ для патрона, спрацьована шліфувальна шкурка |
| 3 | Обточування циліндра до ø26 мм (з припуском на шліфування) |  | ШЦ1 |
| 4 | Формування форми накладки та зовнішнього діаметра 18мм шайб. |  | ШЦ1 |
| 5 | Шліфування накладки |  | Шліфувальні матеріали |
| 6 | Оздоблення випаленими поясками |  | Пристосування з дроту або шматок шпону |
| 7 | Опорядження накладки |  | Лак, пензлі, морилка, витяжна шафа |

Складання молотка

Для складання використовують готову ручку, гайку та бойок. З інструментів необхідний ключ ріжковий з розміром зіва13.