ПОГОДЖУЮ						                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкому                                                     Директор ліцею

_______Оксана ГАВРИЛЕНКО			______Тетяна  СИДОРЧУК

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВОДІЯ

І. Загальні положення

1. До управління автобусом і обслуговування їх допускаються особи не молодші18 років, які пройшли спеціальну     підготовку, медогляд і отримали в установленому порядку посвідчення на право управління автобусом.    Водій повинен пройти інструктаж з охорони праці.

2. При оформленні на роботу за водієм закріплюється автобус наказом по навчально-виховному закладу.

3. Після зарахування на роботу водій зобов’язаний прийняти транспортний засіб по акту і виконувати лише роботу, яка дозволена адміністрацією закладу.

4. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його  життя чи здоров’я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5.  При управлінні автобусом водій повинен мати при собі:

- посвідчення з талоном на право управління автобусом, видане держадміністрацією;

- талон технічного паспорта і шляховий лист.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. При підготовці автобуса до виїзду слід перевірити:

- технічний стан автобуса, звертаючи особливу увагу на справність шин, гальмівної системи, рульового управління,

приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, на правильну установку дзеркала заднього огляду, чистоту

і видимість номерних знаків;

- тиск повітря у шинах у відповідності з нормативами;

- наявність інструменту та інвентаря;

- заправку автобуса паливом, мастилом, водою, гальмівною рідиною і рівень електроліту в акумуляторній батареї.

2. Заправляти автобус паливом слід при непрацюючому двигуні.

3. Виїзд автобуса з несправностями, які загрожують безпеці руху, забороняється.

4. Перед виїздом із гаража водій зобов’язаний пройти медичне обстеження стану здоров’я у лікаря (у медпункті).

3. Вимоги безпеки під час роботи

1. Виконувати вимоги безпеки руху і вказівки регулювальника дорожнього руху у відповідності з Правилами

дорожнього руху.

2. Перш ніж почати рух з місця зупинки (стоянки) чи виїхати з гаража, переконатись, що це безпечно для учнів та інших сторонніх осіб, подати застережний сигнал і лише після цього рушити з місця.

3. Особливої обережності дотримутись при рухові з місця заднім ходом. При поганій видимості слід користуватися допомогою іншої особи.

4. Вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості, оглядовості, інтенсивності в характеру руху

транспортних засобів і пішоходів, особливостей і стану автобуса і пасажирів, які перевозяться.

5. Залишати автобус дозволяється лише після того, як вжили заходів, що виключають можливість його руху під час

відсутності водія

6. При ремонті автобуса на лінії  дотримуватися заходів перестороги:

- з’їжджати на узбіччя дороги, вмикати заднє  світло при поганій видимості, зупинити автобус за допомогою

гальмівної системи, підкласти під колеса упори. При роботах на узбіччі забороняється перебувати біля автобуса

з боку проїзної частини       .

Забороняється:

- керувати автобусом у стані алкогольного сп’яніння чи під дією наркотичних засобів;

- виїжджати в рейс хворим чи при такому ступені втоми, яка може вплинути на безпеку руху;

- при стоянці автобуса спати і відпочивати в кабіні при працюючому двигуні, чи заводити двигун для обігрівання

кабіни;

- передавати керування автобусом  стороннім особам;

- допускати проїзд в автобусі учнів понад встановлену норму для даного типу;

- виконувати технічне обслуговування і ремонт автобуса  під час навантаження чи  розвантаження;

- підігрівати двигун відкритим полум’ям чи користуватись відкритим вогнем при визначенні й ліквідації

несправностей механізмів;

- протирати двигун ганчіркою, змоченою в бензині, палити цигарки у безпосередній близькості від системи

живлення двигуна і паливних баків.

7. При ремонті автобуса утримувати робоче місце у чистоті. Стежити за  тим, щоб підлога була неслизька.

Зливайте мастило і воду лише у спеціальну тару.

8. При ремонті і технічному обслуговуванні залишати інструменти на підніжках, східцях автобуса, на краю оглядової

ями забороняється;

9. Роботи, зв’язані із динамікою і перестановкою шин, ресор виконувати лише після того, як автобус буде

встановлено на донкрат. Встановлювати автобус на колісні диски, дерев’яні колодки, цеглу та інші випадкові

предмети забороняється.

10. При розбірно-збірних роботах застосовувати справні зйомники і ключі. Забороняється відкручувати гайки за      допомогою зубила і молотка.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Після закінчення робочих поїздок перевірити автобус, усунути несправності.

2. Залишатися на ніч у закритій машині забороняється.

3. Мити руки у мастилі, бензині, гасові і витирати їх ганчіркою, забрудненою

ошурками і стружкою, забороняється.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При дорожньо-транспортній події (аварії) водії, причетні до неї, зобов’язані:

- негайно зупинитися і не рушати з місця транспортним засобом;

- при необхідності викликати “швидку медичну допомогу” за телефоном 101, а якщо це не можливо то відвезти на автобусі у найближчий лікувальний заклад і повідомити там своє прізвище, номерний знак транспортного засобу ( з пред’явленням посвідчення водія чи іншого документа, який засвідчує особу, і реєстраційного документа на транспортний засіб), після чого повернутися до місця події;

- повідомити про пригоду міліцію, записати прізвища і адреси свідків події і чекати прибуття працівників міліції чи слідчих органів.

6. Права:

Водій має право:

6.1.  Захищати професійну честь та гідність.

6.2. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних

пояснень.

6.3. Захищати інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного

розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

6.4. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

6.5. На підвищення своєї кваліфікації.

6.9. На надання учням обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації  занять і дотримання        дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках,  передбачених Статутом і Правилами        внутрішнього розпорядку ліцею.

7. Взаємовідносини

Водій взаємодіє з:

- учнями, їхніми батьками або особами, які їх заміняють;

- завідуючим господарством школи

- адміністрацією навчального закладу;

- педагогічним колективом;

Директор          ___________                  Тетяна  СИДОРЧУК

З інструкцією ознайомлений (а) ____________       ___________            ____________________

дата                  підпис                                 прізвище

____________       ___________            ____________________

____________       ___________            ____________________

____________       ___________            ____________________

____________       ___________            ____________________