Тема. Розробка ескізу виробу. Технологія виготовлення виробу.

Ескізом називається креслення, виконане без застосування креслярських інструментів і без точного дотримання масштабу, але обов'язково із збереженням пропорціональності між окремими частинами предмета. Ескізи служать звичайно основою для виконання за ними креслень. Іноді деталь можна виготовити безпосередньо за ескізом.

Ескізи широко застосовуються у виробничих умовах при ремонті устаткування. В цьому випадку ескіз складається з реально існуючих деталей і називається ескізом з натури.

При проектуванні нових машин готують проектні ескізи, що відбивають конструктивні задуми авторів (інженерів, раціоналізаторів).

Для ескізів користуються папером у клітку, а не міліметровкою. Клітки допомагають проводити прямі лінії, додержувати проекційного зв'язку між зображеннями і витримувати пропорціональність окремих частин зображуваного предмета. Ескізи зручніше креслити м'яким олівцем (М або 2М).

При виготовленні ескізу всі співвідношення частин предмета визначають тільки на око. Для прискорення роботи дозволяється циркулем проводити кола і дуги, щоб потім обвести ці лінії від руки.

Ескіз повинен бути чітким і розбірливим. Ступінь зменшення або збільшення зображення на ескізі порівняно з величиною предмета встановлюється залежно від величини і складності зображуваного предмета, а також від формату аркуша паперу.

Кількість виглядів на ескізі (як і на кресленні) повинна бути якнайменшою, але достатньою для того, щоб мати повне уявлення про предмет (деталь); на ескізі між зображеннями треба додержуватись (на око) проекційного зв'язку.

Практична частина.

Послідовність виконання ескізу.

Раніш ніж почати виготовлення ескізу треба:

1) ознайомитись з формою деталей  тобто уважно оглянути вироби-алоги,  що знаходяться в папці,  зовні і зсередини, виявити всі отвори, заглиблення і т. п. при цьому уявно розчленити деталь на прості геометричні тіла;

2) з'ясувати, які вигляди необхідні і достатні для зображення деталі;

3) з'ясувати головний вигляд деталі. Треба, щоб головний вигляд давав найповніше уявлення про форму деталі.

Після цього можна починати виготовлення ескізу.

- На форматі аркуша стандартного розміру нанести рамку для ескізу і виділити місце для основного напису (кутового штампа). Потім намітити положення кожного зображення і провести осьові лінії.

- Тонкими лініями обмежити у вигляді прямокутників граничні обриси кожного зображення.

- Зобразити видимі контури виглядів спереду, зверху і зліва.

- Обвести лінії видимих контурів, після чого зображення доповнити лініями невидимих контурів. Зауважити, що при обведенні ліній ескіза треба намагатися додержувати на око тих самих співвідношень товщин ліній, як і для креслення.

- Нанести виносні, розмірні лінії і стрілки.

- Нанести розмірні числа, які дістали в результаті обміру деталі.

На закінчення заповнити основний напис (кутовий штамп), тобто вказати назву деталі, матеріал, з якого вона виготовлена, і інші відомості.

Виконане завдання надіслати:

на електронну адресу tanja_shten@ukr.net або

на платформу «E-schools» (https://e-schools.info)  в розділ «Файловий архів – Дистанційне навчання – 10-В кл. –Трудове навчання (хлопці))» - для оцінювання.